Приложение

Техническая спецификация

к закупаемым изделиям медицинского назначения, медицинской технике

| Наименование медицинской техники | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Анализатор Флуоресцентный (экспресс анализатор ВЧ тропонин) | Анализатор предназначен для проведения диагностических исследований цельной крови, плазмы и мочи пациентов на следующие маркеры: Troponin I – высокочувствительный кардиологический тропонин I; BNP - мозговой натрийуретический пептид; NT-pro BNP - N-терминальный фрагмент BNP; D-Dimer – Д-Димер; Myoglobin – миоглобин; CK-MB –креатинкиназа MB; NGAL - нейтрофильный желатиназа-ассоциированный липокалин, PLGF - плацентарный фактор роста; 10 классов наркотических веществ - APAP, AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, MTD, OPI, PCP, THC, TCA. • диагностика острого инфаркта миокарда; • диагностикаи оценка риска ишемической болезни сердца; • исследование пациентов с подозрениями на синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания; • диагностика тромбоэмболии и тромбоза глубоких вен; • исследование при стратификации риска пациентов с острым коронарным синдромом; • ранняя диагностика острого повреждения почек; • ранняя диагностики пре-эклампсии. Особенности: • требует малое количество образца крови для исследования, не требует пробоподготовки (цельная кровь, плазма); • использует встроенный термопринтер для распечатки результатов анализа; • имеет трехуровневый контроль качества (внутренний и внешний), имеет память на не менее 750 анализов; • может работать в автономном режиме благодаря возможности установки 4 батарей типа AA; • не имеет сменных деталей (электродов, мембран и т.п.); • не требует дополнительных расходных материалов, кроме диагностических тест панелей; Физические параметры: Размер не более: 22,5 x 19 x 7 см (Д х Ш х В) Вес не более: 0,7 кг без батарей Электрические характеристики: 6 В пост, тока при 1 А - питание от 4 батарей типа AA или преобразователя мощности Кнопочная клавиатура: Цифровая клавиатура с кнопками специальных функций (всего 22)(наличие) Источник света: Детектор Лазерный диод: - <1 милливатт Силиконовый фотодиод Объем памяти: 32 модуля CODE CHIP™ для реагентов 200 результатов проб контроля качества 200 модулей CODE CHIP™ для проб контроля качества 70 результатов панели контроля качества 4 модуля CODE CHIP™ для панели контроля качества 250 результатов смешанных тестов 600 кодов пользователей Прочие характеристики: Наличие порта RS-232 для подключения к компьютеру Встроенный термопринтер ЖК-дисплей Возможности: Определять одним тестом сразу несколько кардиологических маркеров и других веществ: 1.Иммунологический тест на определение креатинкиназы МВ, Тропонина I, Миоглобина 2.Иммунологический тест на определение креатинкиназы МВ, Тропонина I, Миоглобина, натрийуретического пропептида Б- типа, Д-Димера; 3.Иммунологический тест на определение уровня MB-фракции креатинин фосфокиназы (КФК), натрийуретического пептида B-типа (БНП) и Тропонина (ТнI); 4.Иммунологический анализ для количественного определения NT-proBNP 5.Иммунологический тест на определение Д-Димеров и контрольных материалов. 6.Иммунологический тест на определение натрийуретического пропептида и контрольных материалов 7.Иммунологический анализ для количественного определения нейтрофильного желатиназо-ассоциированного липокаина 8. Иммунологический тест на обнаружение наркотиков и/или основных метаболитов APAP, AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, MTD, OPI, PCP, THC, TCA. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (медицинское учреждение). Обучение: Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для персонала по эксплуатации аппарата. |

Требования к закупаемым изделиям медицинского назначения

1) наличие регистрации изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;

2) изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности  изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;

6) наличие зарегистрированных цен изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.

Требования к закупаемой медицинской технике

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

4) медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения.

Главный врач			                                          Молдахметов С.Г.